兵环审〔2022〕12号

- 关于石河子市天恒新材料有限公司聚烯烃项目环境影响报告书的批复

石河子市天恒新材料有限公司：

- 你公司上报的《关于申请〈石河子市天恒新材料有限公司聚烯烃项目环境影响报告书〉批复的请示》收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目位于第八师十户滩新材料工业园，紧邻石河子市恒有新材料有限公司70万吨/年甲醇制烯烃项目（以下简称“甲醇制烯烃项目”）厂区，以甲醇制烯烃项目所产丙烯、乙烯为原料，建设15万吨/年聚丙烯单元和5万吨/年乙丙共聚单元。配套建设辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程。工程总投资23605万元，其中环保投资950万元，占总投资的4.02%。

- 二、该项目符合国家产业政策、《第八师石河子市“三线一单”生态环境分区管控方案》《十户滩新材料工业园区总体规划修编（2018-2030）》及规划环评相关要求。兵团发展改革委出具了《关于石河子天恒新材料有限公司聚烯烃项目的复函》。项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

- 三、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格按照项目《报告书》中所列建设内容及产品方案进行建设和运营，不得违反国家产业政策生产聚乙烯。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。聚丙烯脱活废气和输送废气、乙丙共聚物输送废气分别采用袋式除尘器处理后循环使用，少量未循环废气分别通过三根15米高排气筒排放；聚丙烯粉料、乙丙共聚物粉料包装废气分别经工艺自带的除尘系统处理，除尘尾气分别通过两根20米高排气筒排放。各类废气污染物排放须执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放浓度限值要求。

- 强化有毒有害气体污染管控措施。采取密闭化、连续化、自控化生产有效控制无组织排放。己烷采用压力罐储存，白油、废白油、重组分等难挥发物质采用固定顶储罐储存；项目运营过程中须开展泄漏检测与修复工作（LDAR）。厂界非甲烷总烃无组织排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求。项目VOCs排放总量不超过0.7吨/年。

（三）严格落实各项水污染防治措施。该项目地坪冲洗废水、生活污水分别依托甲醇制烯烃项目污水处理站、化粪池处理后，经园区排水管网排入十户滩新材料工业园区污水处理厂处理。

（四）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。将主体生产区、废白油储罐、重组分储罐作为重点污染防治区重点防渗。加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的地下水和土壤监测制度，与甲醇制烯烃项目共用地下水和土壤监测点开展地下水和土壤监测。严格落实地下水和土壤污染监测计划，制定地下水风险防范措施，并报生态环境主管部门备案。一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对地下水和土壤的不利环境影响。

- （五）固体废物实施分类管理并妥善处理处置。脱硫罐废脱硫剂、废分子筛、脱砷罐废脱砷剂等危险废物，产出后立即交由有资质的单位处置；碱罐废碱作为中和试剂送甲醇制烯烃项目污水处理站使用；废白油、重组分采用储罐收集后暂存于厂区危险废物暂存库内，定期交由有资质的单位处置。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）建设和管理危险废物暂存库。生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理。

- （六）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- （七）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产。加强危险化学品储运和使用管理，按规范设置自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统。加强危险废物收集、贮存环节的环境管理和风险防范，危废暂存库内各类危险废物分类登记存放，设置标识、建立台账管理制度。罐区周围设置围堰，围堰内铺砌防腐蚀地面、设排水设施，并通过管道与甲醇制烯烃项目事故水池相连。事故结束后，事故废水分流进入甲醇制烯烃项目污水处理站处理达标后，调蓄进入园区污水处理厂妥善处理。厂区进出口、主生产装置区、产品库房等关键环节须安装视频监控系统。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。

- 你公司应与石河子市恒有新材料有限公司建立突发环境事件应急联动机制，在依托设施发生故障时，确保项目不对外环境造成污染。

（八）加强施工期环境保护管理工作，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。委托有资质的单位开展施工期环境监理，并定期向当地生态环境部门提交工程环境监理报告。

（九）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）的要求定期开展自行监测，发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。

环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。

五、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。依照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，项目投产后3至5年内开展环境影响后评价，排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

六、我局委托第八师生态环境局组织开展该项目的“三同时”监督管理工作。

七、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送第八师生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

兵团生态环境局

2022年5月12日

抄送：本局局领导及相关处室。

第八师生态环境局，中晟华远（北京）环境科技有限公司。

兵团生态环境局                          2022年5月16日印发