兵环审〔2022〕14号

- 关于新疆曙光绿华生物科技有限公司年产

- 10万吨BDO联产12万吨PBAT项目

- 环境影响报告书的批复

新疆曙光绿华生物科技有限公司：

- 你公司上报的《关于请求批准〈新疆曙光绿华生物科技有限公司年产10万吨BDO联产12万吨PBAT项目环境影响报告书〉的报告》（曙生技〔2022〕1号）收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目位于铁门关经济技术开发区双丰循环经济产业园内，采用天然气、精对二苯甲酸（PTA）、己二酸（AA）为主要原料，年产10万吨1,4-丁二醇（BDO）联产12万吨聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯（PBAT）。主体工程包括4万吨/年天然气制乙炔装置、10万吨/年甲醇装置（乙炔副产合成尾气制甲醇）、16万吨/年甲醛装置、PSA提氢装置、10万吨/年BDO装置、12万吨/年PBAT装置、空分装置，配套建设辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程。主产品包括PBAT 12万吨/年、BDO 25600吨/年；副产品包括四氢呋喃（THF）13200吨/年、正丁醇1400吨/年、氯化钠1786吨/年、硫酸钠3573吨/年、硫酸铵6257吨/年。工程总投资356887.97万元，其中环保投资41130万元，占总投资的11.52%。

- 二、该项目符合《第二师铁门关市“三线一单”生态环境分区管控方案》《铁门关经济技术开发区“一区三园”总体规划（2020-2035）》及规划环评相关要求。兵团发展改革委出具了对该项目产业政策有关意见的复函，明确项目符合国家产业政策。项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

- 三、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。天然气制乙炔装置中天然气、氧气预热炉废气分别采用“清洁燃料+低氮燃烧技术”处理，经4根30米高排气筒排放；直燃式废气处理炉烟气采用“清洁燃料+低氮燃烧技术”处理，经1根50米高排气筒排放，废气污染物排放须执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表4大气污染物排放限值要求。

甲醛装置不凝气通过ECS催化焚烧，经1根35米高排气筒排放，废气中氮氧化物、颗粒物排放及非甲烷总烃去除效率须执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表4大气污染物排放限值要求，甲醇、甲醛排放须执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值要求。

两条PBAT生产线PTA料仓、AA料仓、投料仓含尘废气分别采用布袋除尘器处理，经6根20米高排气筒排放；干切片气力输送废气分别采用布袋除尘器处理，经2根25米高排气筒排放；切粒尾气经2根20米高排气筒排放；干燥废气采用“喷淋+活性炭吸附”处理，经1根28米高排气筒排放。各工段废气污染物排放须执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值要求。

热媒炉烟气采用“清洁燃料+低氮燃烧技术”处理，经1根35米高排气筒排放，废气中颗粒物、非甲烷总烃、四氢呋喃排放须执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值要求，二氧化硫、氮氧化物排放须执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表6焚烧设施二氧化硫、氮氧化物和二噁英类排放限值要求。

各转运站粉尘分别采用布袋除尘器处理，经3根15米高排气筒排放；破碎楼粉尘采用布袋除尘器处理，经1根15米高排气筒排放；锅炉装置各运煤层粉尘分别采用布袋除尘器处理，经3根15米高排气筒排放；锅炉灰仓粉尘、渣仓粉尘分别采用布袋除尘器处理，经2根15米高排气筒排放。各工段废气污染物排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。

锅炉烟气采用“脉冲式布袋除尘器+炉外氨法脱硫+低氮燃烧+SNCR+SCR脱硝”处理，经1座120米高烟囱排放。烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放须执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发〔2015〕164号）中燃煤电厂大气污染物超低排放控制要求（烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米），汞及其化合物排放须执行《燃煤电厂烟气汞污染物排放标准》（DB/T3909-2016）表1燃煤电厂烟气汞污染物排放浓度限值要求，氨逃逸浓度须执行《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范》（HJ2053-2018）中表4脱硝系统有关工艺参数要求，烟气黑度排放须执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值要求。

废气废液焚烧炉烟气采用“布袋除尘器+SCR脱硝”处理，经1根50米高排气筒排放。废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放及非甲烷总烃去除效率须执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表4大气污染物排放限值要求，一氧化碳排放须执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中表3危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值要求。

污水处理站废气采用“生物滤池除臭+活性炭吸附”处理，经1根15米高排气筒排放，废气中氨、硫化氢、臭气浓度排放须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求，非甲烷总烃排放须执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值要求。各罐区及装卸区废气分别采用水洗塔处理，经4根15米高排气筒排放，废气中非甲烷总烃排放须执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值要求。

强化有毒有害气体污染管控措施。采取密闭化、连续化、自控化生产有效控制无组织排放。卸煤间设置微雾抑尘装置；易挥发物质采用内浮顶罐+氮封，甲醇、正丁醇装卸区设置油气回收装置；污水处理站各设施密闭设置。建立健全管理制度，定期开展泄漏检测与修复（LDAR）。厂内非甲烷总烃无组织排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中的厂区内VOCs无组织排放限值要求；厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求，甲醇、甲醛无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准要求。

- 项目二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量分别不超过63.6吨/年、307.7吨/年、260.39吨/年。

- （二）严格落实各项水污染防治措施。根据“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则建设给排水、污水处理系统及回用水系统。全厂生产废水采用溶气气浮池加电催化氧化工艺预处理，地面冲洗水、生活污水经格栅/集水池预处理。经预处理的生产废水、地面冲洗水、生活污水一并进入厂区污水处理站处理后，与循环水站排水、脱盐水站排水、锅炉排污水一并进入回用水站处理，清水达到《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T3923-2007）用作项目循环水补充水，浓水进入膜浓缩蒸发结晶系统，所产结晶盐作为副产品外售，全厂废水不外排。

（三）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。对各装置区、事故池、污水处理站、化学品库和危险废物暂存间进行重点防渗。加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

- 建立完善的地下水和土壤监测制度。根据项目所在地的地下水流向及其分布特征，合理设置地下水和土壤监测点。在厂区上游、下游和厂区内分别设置1口地下水污染监控井，定期对水井水质开展跟踪监测。在厂区罐区、污水处理站及厂界四周分别设置1个土壤监测点，加强对特征污染物的监测。严格落实地下水和土壤污染监测计划，制定地下水风险防范措施，并报生态环境主管部门备案。一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对地下水和土壤的不利环境影响。

- （四）固体废物实施分类管理并妥善处理处置。聚合物、脱硫槽废脱硫剂、一段加氢转化器废催化剂、二段加氢转化器废催化剂、中温变换炉废催化剂、低温变换炉废催化剂、甲醇合成塔催化剂、杂醇油、甲醛反应器废催化剂、ECS反应器废催化剂、BYD反应器废催化剂、脱离子单元废树脂、BDO反应器废催化剂、缩聚过滤废渣、清洗渣、废清洗液、废导热油、废活性炭、废包装袋、THF回收侧线残液、锅炉系统废脱硝催化剂、焚烧废渣、飞灰、废脱硝催化剂、污水处理站废活性炭均属危险废物，分类分区暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。甲醛汽提塔塔底残渣、盐塔精馏残渣、低沸塔精馏残渣送全厂废气废液焚烧炉焚烧处理。污水处理站和回用水站污泥需进行固体废物属性鉴别，按鉴别结果采取相应处置措施，鉴别结果出具之前，严格按照危险废物进行管理。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）建设和管理危险废物暂存库。

- 一般固体废物中，焦炭、碳黑浆、重炭黑、原煤储运系统布袋收尘灰全部送锅炉系统；吸附塔废吸附剂、废分子筛、废氧化铝由供应商回收；浆料配置工段布袋收集粉尘回用于生产；切粒废料、气力输送布袋收集粉尘外售；锅炉系统飞灰、炉渣、灰渣储运系统布袋收尘灰优先考虑综合利用，综合利用不畅的送铁门关经济技术开发区一般固废填埋场处理；废滤袋、回用水站反渗透和纳滤单元定期更换的废膜、回用水站废离子交换树脂、脱盐水站超滤和反渗透单元定期更换的废膜送铁门关经济技术开发区一般固废填埋场处理。生活垃圾由园区环卫部门统一清运至铁门关生活垃圾填埋场填埋处置。

- （五）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产。加强危险化学品储运和使用管理，按规范设置自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统。加强危险废物收集、贮存、运输环节的环境管理和风险防范，危废暂存间内各类危险废物分类登记存放，设置标识、建立台账管理制度。非正常工况下工艺放散气采用高空火炬点燃后排放。储罐设温度、液位显示及报警装置，并与进料关闭装置联锁。厂区设置足够容积的事故池，罐区周围设置围堰，围堰内铺砌防腐蚀地面、设导液沟，并通过管道与事故池相连。事故解除后，事故池废水调蓄进入厂区污水处理站妥善处理。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。

（七）加强施工期环境保护管理工作，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。委托有资质的单位开展施工期环境监理，并定期向当地生态环境部门提交工程环境监理报告。

（八）按照国家和地方有关规定，规范污染物排放口的设置。全厂废水全部回用，不设废水排放口。锅炉烟囱、废气废液焚烧炉排气筒分别设置烟气自动连续在线监测系统；厂界上风向、下风向分别设置一套VOCs无组织在线监测设施。在线监测设施均与生态环境部门联网。厂区进出口、危险废物暂存间、原料库、化学品库等关键环节须安装视频监控系统。

（九）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）相关要求定期开展自行监测，发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。

环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。

五、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。在申领该项目排污许可证时，应说明区域削减措施落实情况并附具证明材料，对其完整性、真实性负责。

六、依照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，项目投产后3至5年内开展环境影响后评价，排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

七、我局委托第二师生态环境局组织开展该项目的“三同时”监督管理工作。

八、你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送第二师生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

兵团生态环境局

2022年5月25日

抄送：本局局领导及相关处室。

第二师生态环境局，新疆化工设计研究院有限责任公司。

兵团生态环境局                          2022年5月26日印发