兵环审〔2022〕39号

- 关于阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

- 多功能纤维素研发改造项目

- 环境影响报告书的批复

阿拉尔市中泰纺织科技有限公司：

- 你公司上报的《关于上报〈阿拉尔市中泰纺织科技有限公司多功能纤维素研发改造项目环境影响报告书〉申请审批的请示》收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区精细石油化工片区Ⅰ区你公司现有工程厂区预留用地内。采取以新带老，对现有5万吨/年棉浆粕生产线进行技术改造，新建精制棉厂房1座，安装烘干、压榨、打包机各6套，配套2台风机；在现有制浆漂打车间新增弧形筛1套，现有蒸煮车间新增止推环装置2套，现有开棉车间新增回绒机、清绒机各2台，新增1套废气收集装置和1台布袋除尘器。对现有化工站进行改造，新增二氧化氯发生器8套；在现有黑液浓缩蒸发车间新增黑液蒸发装置1套；增加碱液喷淋塔排气筒高度。工程总投资4200万元，其中环保投资141万元，占总投资的3.36%。

- 二、该项目符合国家产业政策、《第一师阿拉尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》《阿拉尔经济技术开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》及规划环评相关要求。项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

- 三、你公司应从源头降低工艺用水，提高废水综合利用效率，积极探索新技术、新方案，因地制宜、因水施方，积极推进废盐（浓盐水或杂盐）的资源化利用，提升行业发展水平。

- 四、项目建设和运营中应重点做好的工作

- （一）严格落实各项大气污染防治措施。清开棉系统废气经集气罩收集采用布袋除尘器处理，处理效率不低于99%，通过16米高排气筒排放；漂白废气经收集采用碱液喷淋塔吸收处理，处理效率不低于99.9%，通过25米高的排气筒排放。以上废气中颗粒物、氯气排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。

- 黑液处理系统天然气热风炉烟气采用水膜除尘器处理，处理效率不低于95%，通过25米高排气筒排放。烟气污染物排放须执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

- 强化有毒有害气体污染管控措施。采取密闭化、连续化、自控化生产有效控制无组织排放。各生产车间密闭设计并设置排风系统，蒸煮车间定期喷洒除臭剂；烘干打包废气经集气罩收集送沙克龙除尘器处理后无组织排放；短绒库采取半封闭式，棉包采用编织布覆盖。厂界氨、硫化氢、臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新改扩建二级标准限值要求，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

- （二）严格落实各项水污染防治措施。蒸煮废气经冷凝转化为废水，与黑液废水一并送现有工程黑液处理系统蒸发浓缩、烘干处理。其中，蒸发浓缩产生的冷凝水与生活污水一并排入粘胶纤维厂区污水处理站处理，达到《棉浆粕和粘胶纤维工业水污染物排放标准》（DB65 4349-2021）表1中近期排放限值直接排放标准要求后，排入你公司中水回用生态环保暂存池。

- （三）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。对化工站、黑液蒸发装置、蒸煮车间进行重点防渗。加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

- 建立完善的地下水和土壤监测制度。根据项目所在地的地下水流向及其分布特征，合理设置地下水和土壤监测点。分别利用浆粕厂区西侧、西北侧既有监测井作为地下水背景值监测井和污染扩散监测井，在浆粕厂区东南侧设置1口地下水跟踪监测井，定期开展水质监测。在精制棉厂房南侧设置1个土壤监测点，对特征污染物进行跟踪监测。严格落实地下水和土壤污染监测计划，制定地下水风险防范措施，并报生态环境主管部门备案。一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对地下水和土壤的不利环境影响。

- （四）固体废物实施分类管理并妥善处理处置。废机油属危险废物，采用专用容器收集暂存于现有工程危险废物暂存库，定期交由有资质的单位处置。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）管理危险废物暂存库。

- 一般固体废物中，清开棉及烘干系统杂质送阿拉尔市中泰纺织科技有限公司自备电厂焚烧处置；黑液处理系统蒸发浓缩产生的木质素定期外售。生活垃圾由环卫部门统一清运至阿拉尔市生活垃圾填埋场填埋处置。

- （五）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产。加强危险化学品储运和使用管理，按规范设置有毒有害气体监测报警、紧急切断及紧急停车系统。加强危险废物收集、贮存、运输环节的环境管理和风险防范。精制棉车间增设视频监控系统。依托现有工程应急事故池，储罐区设置围堰和导流沟，确保全厂事故水全部进入应急事故池。事故解除后，事故池废水调蓄进入粘胶纤维厂区污水处理站妥善处理。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。修订突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。

（七）加强施工期环境保护管理工作，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。委托有资质的单位开展施工期环境监理，并定期向当地生态环境部门提交工程环境监理报告。

（八）按照国家和地方有关规定，规范污染物排放口的设置。热风炉烟气排气筒安装氮氧化物在线监测设施，并与生态环境部门联网。

（九）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照排污单位自行监测相关技术指南要求定期开展自行监测，发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。

环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

七、我局委托第一师生态环境局组织开展该项目的“三同时”监督管理工作。

八、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送第一师生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

兵团生态环境局

2022年9月10日

抄送：本局局领导及相关处室。

第一师生态环境局，乌鲁木齐锦绣山河环境技术研究有限公司。

兵团生态环境局                          2022年9月10日印发